# G2

光纤激光器手册

注意：调整支架高度，确保焦距为211mm/261mm（G2系列手动提升110*110mm现场镜头为211mm，G2系列电动提升150*150mm现场镜头为261 mm）。每台机器都可能有一个轻微的偏差。请参考机器打开时这两个红点的重合情况。

# Gweike G2支持

请扫描二维码，查看详细的说明、操作说明和问题解决方 案。

我们不时在YouTube和facebook上分享机器 使用和维护的知识。

# 售后服务

加入G2系列脸书集

团

如果您在机器使用过程中遇到问题，请首先联系售后服 务团队。

24/7在线支持

G2客户支持部： +86 15953173926

应用程序： +86 15953173926

电子邮件： info@gweikecloud.com

在YouTube上关注我们

目录

01. 标准/可选产品配件清单                                         ·                                                                                  01

02. 按钮和指示器的说明                                                   .                                                           02

03. 机器安装                                                                     ·                                            03

04. 软件安装                                                                  .                                             06

05. 快速入门指南	       12

06. 日常清洁和维护	                 19

07. 产品规格	              20

08. 使用安全指南                                                                      ·                          21

09. 预防措施                                                                              ·               22

10. 免责声明                                                                            ·         22

01

01标准产品配件清单

标准产品配件清单

机头                     升降立柱

护目镜            L形连接板

焦距测量尺

电源线

可选的产品配件清单

定位板x2                       工具

底板             USB电缆

焦点指示

激光源

USB闪存盘

安全防护罩

夹具旋转式

滚轴旋转轴

02/按钮和指示器的说明

● 1激光光源手柄

● 2指示灯

● 3标尺

● 4手柄

● 5机头

● 6升降立柱

● 7定位板

● 8激光光源   ● 9急停按钮 ● 10激光电源

● 11计算机（PC软件）连接接 口

● 12指示灯

● 13旋转轴接口

● 14电动升降接口

● 15重置按钮

● 16排烟风机电源口

● 17场镜头

● 18固定旋钮

● 19调整旋钮

● 20交流电源接口 ● 21电源线

G · IKE                                                                                                                                                                                  03

03/机器安装

# ● 1安装提升架

● 2安装并固定主机

03/机器安装

安装指针

使用双面胶带将指针粘贴到L形支撑板上，如图 所示。

03/机器安装

4  连接线

如下图所示，连接相应的电线：

电力电缆

升降架电缆（仅限电气型号）安全屏蔽电缆 USB电缆（如果使用计算机控制机器）

安全防护电缆

升降立柱电缆

USB电缆

电力电缆

06

04/软件安装

请取出软件包中的USB驱动器，其中包含机  器软件（窗口/MacOS/光刻度）和材料设置 参数。

计算机上的GLASE

将USB驱动器插入计算机中，找到MAC或  Window文件夹 ，并将其复制到计算机 中（建议不要修改USB闪存盘中的文件， 只要保留它们以备以后查看）。然后在 计算机上安装Glaser软件。

dmg文件

参数o         样品

exe文件

参数

。                                              样品

每个文件夹包含：

窗口的exe文件（或MacOS的dmg文件）

每台机器的参数文件在出厂前进行调试。

sapmle文件是我们准备的一些图形示例， 你可以在导入到激光激光器后直接雕刻。

07

04/软件安装窗口

MacOS

1 单击以下驱动程序进行安装

上cypress Driver lns taller exe

2 按照提示完成安装

1 点击以下DMG文件进行安装

⃞GLaser-MAC.dmg

2 将“Glaser”拖动到应用程序中

3   在系统偏好中开放安全和隐私，并在解锁后，允许应用程 序从任何地方下载。

（驱动程序安装已完成）

注意：完成上述步骤后，驱动程序安装成功。然后请在G2 PRO或G2MAX的程序文件夹中找到Glaser.exe，并点击它打 开软件。

08

# 04/软件安装

LIGHTBURN支持

L!9N

目前，光本公开测试版1.7版本支持G2机器。请到 lightburn网站下载软件。

注意：当使用lightbrn软件时，您需要重新调整激光参 数。请根据U盘Lightburn文件夹中的参数PNG截图修改参 数。

Glaser移动端

如果你想用手机或平板电脑来控制机器，请在  谷歌Play或苹果应用程序商店中搜索Glaser并 下载它。

移动应用程序连接

确保设备已安装，连接电源，打开APP（GLaser）

。按照说明设置电路板连接。设备WiFi 为“G_Laser ”，密码为“ 12345678 ”。

提示：使用移动APP 连接时，USB电缆连 接PC。

PC应用程序连接

确保设备已安装，连接电源，使用USB电缆连 接到PC，并打开应用程序GLaser.exe。

G2设定参数

请根据您需要处理的材料来选择参数

| 材料 | 加工 类型 | 速度 (mm/s) | 功率 (%) | 频率 （赫兹） | 线条间距 | 图像设置 | DPI | 打点时间 (ms) | 调整 打点时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢 | 线条 | 1000 | 70 | 40 | / | / | / | √ | / |
|  | 填充 | 1000 | 75 | 30 | 0.03 | / | / | / | / |
|  | 图像 | 1000 | 55 | 30 | / | 反向的 | 600 | 0.05 | √ |
| 钢 | 线条 | 700 | 60 | 30 | / | / | / | / | / |
|  | 填充 | 1000 | 70 | 30 | 0.03 | / | / | / | / |
|  | 线条 | 1000 | 90 | 30 | / | / | / | / | / |
| 黄铜 | 填料 | 800 | 90 | 40 | 0.03 | / | / | / | / |
| 红铜 | 图像 | 1000 | 80 | 30 | / | 反向的 | 600 | 0.13 | √ |
|  | 线条 | 1000 | 80 | 30 | / | / | / | / | / |
|  | 填充 | 900 | 85 | 30 | 0.03 | / | / | / | / |
|  | 线条 | 800 | 90 | 40 | / | / | / | / | / |
| 铝板 | 填充 | 1000 | 75 | 30 | 0.03 | / | / | / | / |
| 银 | 图像 | 1000 | 55 | 30 | / | 取消选中 反向的 | 600 | 0.14 | √ |
|  | 线条 | 700 | 90 | 30 | / | / | / | / | / |
|  | 填充 | 1000 | 60 | 30 | 0.03 | / | / | / | / |
|  | 线条 | 1000 | 80 | 30 | / | / | / | / | / |
| 布料 | 填充 | 1000 | 60 | 30 | 0.03 | / | / | / | / |
| 黑色铝名片 | 线条 | 1000 | 70 | 30 | / | / | / | / | / |
|  | 填充 | 1000 | 60 | 30 | 0.03 | / | / | / | / |
|  | 图像 | 1000 | 65 | 30 | / | 反向的 | 500 | 0.2 | √ |

这里我们以G2 20W功率模型为例。如果您的型号是G2Pro 30W或G2MAX 50W，请根据您自己的意愿调整功率%。

G2设定参数

请根据您需要处理的材料来选择参数

钛

皮革

黑色涂层纸质

黑色卡片

黑色皮革

黑色丙烯酸

岩石板

ABS

石头和岩石

/

/

/

/

/

/

√

/

/

/

/

/

/

√

/

/

√

/

/

/

/

频率

（赫兹）

调整

打点时间

加工

类型

打点时间

(ms)

速度

(mm/s)

图像设置

线条间距

功率

(%)

材料

DPI

| 线条 | 1000 | 75 | 40 | / | / | / | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充 | 1000 | 70 | 40 | 0.03 | / | / | / |  |
| 线条 | 1000 | 80 | 40 | / | / | / | / |  |
| 填充 | 1000 | 13 | 30 | 0.03 | / | / | / |  |
| 线条 | 1000 | 40 | 30 | / | / | / | / |  |
| 填充 | 1500 | 40 | 40 | 0.03 | / | / | / |  |
| 图像 | 1000 | 50 | 30 | / | 反向的 | 600 | 0.02 |  |
| 线条 | 1000 | 45 | 30 | / | / | / | / |  |
| 填充 | 1000 | 27 | 30 | 0.03 | / | / | / |  |
| 线条 | 2000 | 60 | 30 | / | / | / | / |  |
| 填充 | 1000 | 20 | 30 | 0.03 | / | / | / |  |
| 线条 | 1000 | 30 | 30 | / | / | / | / |  |
| 填充 | 1000 | 20 | 30 | 0.03 | / | / | / |  |
| 图像 | 1000 | 50 | 30 | / | 反向的 | 600 | 0.05 |  |
| 线条 | 1000 | 75 | 30 | / | / | / | / |  |
| 填充 | 800 | 75 | 40 | 0.03 | / | / | / |  |
| 图像 | 1000 | 40 | 30 | / | 反向的 | 600 | 0.04 |  |
| 线条 | 1000 | 60 | 40 | / | / | / | / |  |
| 填充 | 1000 | 45 | 30 | 0.03 | / | / | / |  |
| 线条 | 700 | 85 | 30 | / | / | / | / |  |
| 填充 | 1000 | 90 | 40 | 0.03 | / | / | / |  |

05/快速入门指南

在您开始运行机器之前，请确保机器已连接到电源，并且USB电 缆已连接到计算机。请确保周围没有易燃物品。

1 请先拆下防护场镜的盖。

2 顺时针转动紧急停止按钮，使其弹出（如果您的机器 有钥匙开关，请顺时针转动钥匙），金属按钮下的  垂直灯条将亮起蓝色。

T

S

P

O

R

E

S

A

L

R

E

W

O

P

3 按下紧急停止按钮下的金属按钮（或钥匙开关）。金 属按钮下的垂直灯条将变成绿色。现在机器将正常  运行。

05/快速入门指南

4  将黑色铝卡放在工作上。

铝卡*10

5 调整焦距：按照第16页的说明调整正确的焦距（G2系列 手动提升110*110mm现场镜头为211mm，G2系列电动提  升150*150mm现场镜头为261mm）

6 打开软件：在Glaser-win文件夹中，找到G2PRO或G2MAX 的程序文件夹并打开它，然后找到GLaser.exe并打开软  件（Mac电脑：打开电脑的长面板，直接点击Glaser打  开软件）

C

7 位图导入

3

1

2

4

①绘制图片文件②选择文件类型③选择您想要标记的图片单击打开

# 8参数设置

2

3

5

1

4

①选择图片②居中设置在画布上的图片③设置图片大小图片参数设置⑤单击应用

G IKE                                                                                                                                                              16

# 聚焦

2  双红灯定位

调整升降架上端的旋钮，使两个红点汇聚成一点。

1 焦距尺

当指针的底部指向0时，0与工作台之间的距离是该机 器的焦距。如果你需要雕刻的材料的厚度是8毫米的厚 度，调整指针到8毫米，然后继续雕刻。

注意：请阅读指针底部的值。

17

# 打标方式

1 斜面雕刻

可以松开固定螺母和角度调整螺母，将主机调整到合适的角度。

G2 系 列 211mm110*110*110mm 场 镜 头， 261mmG2系列电举150*150mm场镜头

18

打标方式

2  手持雕刻

直接握住主机的手柄，对准待雕刻对象的表面。

焦距211mm/261mm

手柄位置

手柄位置

保护罩高度=焦距211毫米/261毫米

注：G2系列手动升降机110*110mm场镜头211mm，G2系列电动升降机150*150mm场镜头261mm

19

06/日常清洁和维护

1

2

用棉签+酒精擦拭干净

（注：该设备只能在酒精蒸发后使用）

盖住镜片，不使用时避免灰尘

重置Glaser APP上的标记参数。

如果需要重置手机的标记参数，请输入密码88888888。

20

07/产品规格

| 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 激光机头：222.4*82.4*132.5mm支架：250*200*322mm 激光光源：284.6*296.8*79mm |
| 权重 | 7.8kg |
| 激光波长 | 1064nm |
| 输出功率 | 20W/30W/50W |
| 雕刻面积 | 110mm*110mm/150mm*150mm |
| 外部 | 铝合金阳极氧化 |
| 文件转让 | USB电缆和WiFi无线传输 |
| 支持的文档格式 | PLT/SVG/DXF/AI/BMP/JPG/JPEG/PNG和其他常见格式 |
| 连接 | App-WiFi连接；PC软件-USB |
| 操作系统 | 应用程序支持Android和IOS，PC软件支持Windows和Mac |
| 输入功率 | 110-240VAC 50/60HZ |
| 工作温度 | 0°C-65°C |
| 工作湿度 | 5%~80%RH |
| 安全认证 | CE FDA ISO9001 |

21

08/使用安全指南

在安装光纤激光器前，请检查设备是否完好，激光镜头是否干净，无污染。

安装规范：开始操作光纤激光器前，请参考说明书（使用安全屏蔽、电升降架、第三轴等固定功能的附件或支撑，避免因放置不稳定而损坏支撑 物）

请确保根据说明手册中指示的电源和电源类型（24V 11A适配器）向设备供电。

在开始激光并开始雕刻之前，请确保采取安全预防措施，如安装安全防护罩，佩戴护目镜，防止激光意外伤害眼睛或皮肤，去除不相关的物品， 防止激光照射造成的不必要的损害，损坏，特别是清除易燃易爆材料，防止火灾。

当激光开始雕刻物品时，不要移动设备，以免导致设备停止工作以进行自我保护，甚至由于雕刻物品的位移而影响雕刻作品的最终效果。

如果你必须移动激光设备或雕刻的物体，请在开始雕刻之前或雕刻完成后这样做。在激光工作时，不要移动设备或物体。

因为激光是危险的，不要让未成年人、儿童和没有自我保护意识的人接近激光。

在使用光纤激光前，请检查雕刻的物体在激光燃烧过程中不会释放有毒有害气体，避免中毒事故。

如果在雕刻过程中发现有臭味，请用风扇吹走或放在宽敞通风的地方进行操作。

使用光纤激光雕刻物体前，应检查雕刻物体是否具有全反射或漫反射特性，并特别注意雕刻物体的安全防护（建议雕刻前用白板笔涂黑）。  请勿使用标记机直接照射人体或宠物的皮肤或眼睛，以避免不可逆转的损害。

22

09/注意事项

请详细阅读[安全指南]，并记住所有的内容，以规范操作。

本产品不包含任何用户可更换的组件。无论现场是什么，请不要试图拆卸标记机或排除问题。

标记机在工作状态下，将其视为激光，光束会引起人体皮肤烧伤：特别是对人体或动物（宠物）的眼睛，损伤程度极其严重；还有手机、护垫

等。电子产品的屏幕损坏也非常严重。本产品的正确使用和维护对本产品的安全运行至关重要。关于本产品的操作和维护细节，请严格按照本手 册中的说明进行操作。

操作标记机时，务必始终佩戴护目镜。

由于打标机使用的激光模块的特殊性，它不能有效地在木表面和竹表面表面雕刻，因为在使用这些场景时，可能无法达到预期的雕刻效果。

/免责声明

10

感谢您购买了标记机。本文中提到的内容与您的安全、合法的权利和责任有关。在使用本产品之前，请仔细阅读本文，以确保本产品的设置正确 无误。如果不遵守本文中的说明和警告，可能会对您和周围的人造成伤害，或对标记机或周围的其他物体造成损坏。

一旦您使用本产品，您将被视为已仔细阅读了免责声明和警告信息，理解、认可并接受了本声明的所有条款和内容。

您承诺对本产品的使用及其可能造成的后果承担全部责任。您承诺仅为正常用途使用本产品，并同意本条款中规定的任何相关法规、政策和指导  方针。标记机不负责因直接或间接使用本产品而造成的任何损害、伤害和任何法律责任。用户应遵守所有的安全指南，包括但不限于本文中提到 的那些安全指南。

Gw eike Technology co.,Ltd.

地址：中国山东省济南高新区大数据工业基地D栋13A号，电子邮箱： info@gweikecloud.com